РОССИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

«УРБАНИСТИКА»

11/2019-ГП

2 ЭТАП

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ВЕРХНЕОБЛИВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЦИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА С ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ

г.Ростов-на-Дону, 2020 год

РОССИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

«УРБАНИСТИКА»

11/2019-ГП

2 ЭТАП

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ВЕРХНЕОБЛИВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЦИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА С ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ

| Генеральный директор | В.И. Сокуренко |
| --- | --- |

СОСТАВ ПРОЕКТА:

| ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕРХНЕОБЛИВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» |  |
| --- | --- |
| 1 ЭТАП | Проект внесения изменений |
| 2 ЭТАП | Подготовка материалов генерального плана с внесением изменений |

Оглавление

Оглавление	3

ВВЕДЕНИЕ	4

1. ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	7

2. ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	10

# ВВЕДЕНИЕ

Выполнение работ по внесению изменений в генеральный план Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района Ростовской области осуществляются в соответствии с заданием на разработку проекта внесения изменений в генеральный план муниципального заказчика – администрации Верхнеобливского сельского поселения. Проект внесения изменений подготовлен на основании:

1) Градостроительного кодекса РФ №109-ФЗ от 29.12.2004 г.;

2) Постановления администрации Верхнеобливского сельского поселения от 1.02.2019 года № 6 «О внесении изменений в генеральный план Верхнеобливского сельского поселения».

3) Муниципального контракта от 12.02.2019 года № 11 на выполнение работ по разработке проекта внесения изменений в генеральный план Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района Ростовской области.

Проект внесения изменений выполнен в соответствии с действующим законодательством в области градостроительной деятельности и земельных отношений Российской Федерации и Ростовской области, требованиями технических регламентов, нормативно-технических документов, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ростовской области, Тацинского района, Верхнеобливского сельского поселения.

Проект внесения изменений подготовлен на основе текстовых и графических материалов действующей редакции генерального плана муниципального образования "Верхнеобливское сельское поселение", утвержденной Решением Собрания депутатов Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района Ростовской области.

Генеральный план содержит следующие материалы:

Том I. Положения о территориальном планировании.

Обоснование генерального плана Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района Ростовской области.

Генеральный план развития сельского поселения (основной чертеж).

Том II. Пояснительная записка. Обосновывающая часть.

Том III. Графические материалы.

По генеральному плану Верхнеобливского сельского поселения:

1. ситуационный план расположения поселения на территории муниципального района, М 1: 100000;

2. план современного использования территории (опорный план) с отображением границ земель различной категории, М 1: 25000;

3. схема результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства, М 1:25000;

4. генеральный план развития сельского поселения (основной чертеж), М 1:25000;

5. схема планируемых границ функциональных зон, М 1:25000;

6. схема развития системы общественных центров и размещения учреждений и предприятий обслуживания и схема ландшафтно-рекреационного зонирования и туризма, М 1:25000;

7. схема градостроительной реорганизации производственных территорий и схема транспортной инфраструктуры, М 1:25000;

8. сводный план инженерных сетей, где совмещены схемы водоснабжения и канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи, М 1:25000;

По схемам генеральных планов населенных пунктов Верхнеобливского с.п.:

9. План современного использования территорий (опорный план) населенных пунктов: х.Гринев , х. Малокачалин , х. Качалин ,х. Майоро-Белашовка , х. Лесной , х. Краснокомиссаровка , х. Калмыков . М 1:5000;

10. Схема генеральных планов, совмещенная со схемой границ территорий первоочередного планирования и схемой размещения первой очереди комплексного жилищного строительства населенных пунктов: х.Гринев,х. Малокачалин, х. Качалин, х. Майоро-Белашовка, х. Лесной, х.Краснокомиссаровка, х.Калмыков . М 1:5000;

11. Схема инженерной подготовки и благоустройства территории населенных пунктов: х. Гринев, х. Малокачалин, х. Качалин, х. Майоро-Белашовка, х.Лесной, х.Краснокомиссаровка, х. Калмыков . м 1 : 5000

12. План современного использования территорий (опорный план) населенных пунктов: х. Верхнеобливский, х.Новониколаевский , х. Яново-Петровский, х. Поляков, х. Новомарьевка, х. Андреев . М 1:5000;

13. Схема генеральных планов, совмещенная со схемой границ территорий первоочередного планирования и схемой размещения первой очереди комплексного жилищного строительства населенных пунктов: х. Верхнеобливский, х. Новониколаевский, х.Яново-Петровский , х.Поляков, х.Новомарьевка , х.Андреев . М 1:5000;

14. Схема инженерной подготовки и благоустройства территории населенных пунктов х. Верхнеобливский, х. Новониколаевский, х.Яново-Петровский, х.Поляков, х.Новомарьевка, х. Андреев. М 1: 5000.

Проектом внесения изменений сохранены приоритетные направления развития территории сельского поселения и населенных пунктов, установленные генеральным планом на расчётный срок реализации.

Генеральный план является документом территориального планирования, который разработан в соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации, земельным кодексом Российской Федерации, федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ростовской области и Тацинского района Ростовской области, Верхнеобливского сельского поселения в области градостроительной деятельности и земельных отношений.

Генеральный план направлен на определение назначения (в том числе путем их функционального зонирования) территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение. В соответствии с частью 12 статьи 9 Градостроительного кодекса РФ утверждение в документах территориального планирования границ функциональных зон не влечет за собой изменение правового режима земель, находящихся в границах указанных зон.

В соответствии с частью 4 статьи 9 Градостроительного кодекса РФ не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений (за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами), в том числе о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую для целей, не связанных с размещением объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципальных районов, при отсутствии генерального плана.

Настоящим проектом внесения изменений в генеральный план сельского поселения, в полном соответствии с заданием на разработку проекта, произведена корректировка графических и текстовых материалов, действующей редакции генерального плана, в которые вносятся соответствующие изменения.

Изменения, вносимые в генеральный план в части определения перспективы развития территории муниципального образования, увязаны с основными решениями по градостроительному развитию Тацинского района.

Проект внесения изменений подготовлен в целях приведения материалов генерального плана сельского поселения в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса РФ, внесение сведений о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии с требованиями земельного, градостроительного, регионального и иного специального законодательства Российской Федерации.

Задачи:

1) Уточнение параметров и границ функциональных зон, характеристик зон с особыми условиями использования территорий, месторасположения планируемого размещения объектов местного значения.

2) Уточнение местоположения границ населенных пунктов на кадастровом плане территории, в том числе определение плана мероприятий по уточнению границ населенных пунктов, при выявлении пересечений границ земельных участков, предоставленных гражданам и юридическим лицам, в целях исключения таких пересечений:

- путем определения целесообразности включения в границы населенного пункта или исключения из границ населенного пункта пересекаемого земельного участка;

- путем определения целесообразности уточнения местоположения границ или раздела земельного участка на период постановки границ населенного пункта на кадастровый учет.

3) Описание местоположения границ населенных пунктов муниципального образования в соответствии с требованиями земельного, градостроительного законодательства Российской Федерации.

4) Внесение изменений в текстовые и графические материалы генерального плана сельского поселения, в части приведения состава и содержания материалов генерального плана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе с учетом определения границ населенных пунктов, а также подготовка приложения к генеральному плану, содержащего сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения.

5) Подготовка необходимых материалов для проведения публичных слушаний, утверждения проекта внесения изменений в генеральный план.

6) Подготовка необходимых документов и передача их в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет для внесения сведений о местоположении границ населенных пунктов муниципального образования в Единый государственный реестр недвижимости.

# 1. ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Генеральным планом предлагаются решения по перспективной численности населения на основе данных о перспективах развития поселения в системе расселения с учетом демографического прогноза, естественного и механического прироста населения. Решения по расчетной численности населения сельского поселения, принятые в генеральном плане, отражены в таблице 1 раздела 2.2. положения о территориальном планировании:

Таблица 1

Сводная таблица перспективной численности населения Верхнеобливского с. п. по стабилизационному пути в целом, а так же населенных пунктов, входящих в его состав.

|  | Название поселения | Существующее положение | Расчетный срок | Прирост населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | х. Верхнеобливский | 620 | 637 | 17 |
| 2 | х. Андреев | 11 | 11 | - |
| 3 | х. Гринев | 159 | 169 | 10 |
| 4 | х. Калмыков | 110 | 110 | - |
| 5 | х. Качалин | 347 | 362 | 15 |
| 6 | х. Краснокомиссаровка | 81 | 81 | - |
| 7 | х. Лесной | 57 | 67 | 10 |
| 8 | х. Майоро-Белашовка | 38 | 38 | - |
| 9 | х. Малокачалин | 225 | 240 | 15 |
| 10 | х. Новомарьевка | 66 | 66 | - |
| 11 | х. Новониколаевский | 183 | 198 | 15 |
| 12 | х. Поляков | 48 | 48 | - |
| 13 | х. Яново-Петровский | 75 | 75 | - |
|  | всего | 2020 | 2102 | 82 |

Проектом внесения изменений сохраняются решения генерального плана, связанные с социально-экономическим развитием сельского поселения, указанные в разделах 2.2. «Население, жилищный фонд и культурно-бытовое обслуживание».

В таблице 13 Том 1, раздел 2.3, отражены сведения об изменениях в составе земель сельского поселения по категориям. Таблица 13 подготовлена в новой редакции:

Таблица 13

Категории земель Верхнеобливского с.п. по целевому назначению.

| № п/п | Категории земель | Площадь, га |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние** | Расчетный срок, с учетом ранее вносимых изменений** | Расчетный срок (корректировка)** | Расчетный срок (по проекту внесения изменений 2020 г.) |
| I. | Территория сельского поселения | 32174 | 32174 | 32174 | 32174 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 30366,84 | 30353,39 | 28476,79 | 28483,61 |
| 2. | Земли населенных пунктов, в том числе: | 979,45 | 979,45 | 973,05 | 964,38 |
|  | х. Верхнеобливский | 184,4 | 184,4 | 183,72 | 183,72 |
|  | х. Андреев | 11,5 | 11,5 | 11,47 | 11,41 |
|  | х. Новомарьевка | 77,15 | 77,15 | 77,14 | 77,39 |
|  | х. Новониколаевский | 137,7 | 137,7 | 137,23 | 136,77 |
|  | х. Поляков | 27,85 | 27,85 | 27,88 | 28,67 |
|  | х. Яново-Петровский | 71 | 71 | 71 | 71,6 |
|  | х. Гринев | 71,5 | 71,5 | 70,94 | 68,5 |
|  | х. Калмыков | 43,15 | 43,15 | 42,88 | 41,42 |
|  | х. Качалин | 93,3 | 93,3 | 91,05 | 91,21 |
|  | х. Краснокомиссаровка | 51,5 | 51,5 | 52,1 | 50,75 |
|  | х. Лесной | 35,7 | 35,7 | 33,79 | 30,21 |
|  | х. Майоро-Белашовка | 55,7 | 55,7 | 55,6 | 55,6 |
|  | х. Малокачалин | 119 | 119 | 118,25 | 117,13 |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения* | 25,71 | 39,16 | 39,16 | 41,01 |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - | - | - |
| 5. | Земли лесного фонда | 710 | 710 | 2593 | 2593 |
| 6. | Земли водного фонда | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 7. | Земли запаса | - | - | - | - |
|  | Итого земель: | 32174 | 32174 | 32174 | 32174 |
|  | Примечание |  |  |  |  |
|  | *1. Показатель площади в строке «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» посчитан как сумма площадей показателей: "Земли промышленности", "Земли транспорта", "Земли специального назначения" действующей редакции генерального плана, в связи с приведением наименований категорий земель в соответствии с установленными Земельным кодексом РФ. |  |  |  |  |
|  | ** В столбце "Расчетный срок (корректировка)" показатели площади населенных пунктов отредактированы с учетом измерения площади, полученной в результате фактически измеренной на картах генерального плана границ населенных пунктов, методом оцифровки исходного материала, предоставленного в растровом формате, в привязке к кадастровой системе координат МСК 61. Также уточнена площадь земель лесного фонда по данным Минприроды РО. |  |  |  |  |

Таким образом, земли населенных пунктов на расчетный срок реализации генерального плана сельского поселения не изменяются.

Решениями генерального плана по определению границ населенных пунктов:

Таблица 14

Функциональное зонирование территории населенных пунктов Верхнеобливского сельского поселения.

| Показатели | х. Верхнеобливский | х. Андреев | х. Новомарьевка | х. Новониколаевский | х. Поляков | х. Яново-Петровский | х. Гринев | х. Калмыков | х. Качалин | х. Краснокомиссаровка | х. Лесной | х. Майоро-Белашовка | х. Малокачалин | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Площадь населенного пункта, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сущ. положение | 184,4 | 11,5 | 77,15 | 137,7 | 27,85 | 71,0 | 71,5 | 43,15 | 93,3 | 51,5 | 35,7 | 55,7 | 119 | 979,45 |
| Проектное решение | 184,4 | 11,5 | 77,15 | 137,7 | 27,85 | 71,0 | 71,5 | 43,15 | 93,3 | 51,5 | 35,7 | 55,7 | 119 | 979,45 |
| По проекту внесения изменений | 183,72 | 11,41 | 77,39 | 136,77 | 28,67 | 71,6 | 68,5 | 41,42 | 91,21 | 50,75 | 30,21 | 55,6 | 117,13 | 964,38 |

Проектом внесения изменений не предполагается корректировка решений по развитию систем транспортной и инженерной инфраструктуры.

В разделе 8 Тома 2 «Технико-экономические показатели» приведены данные о структуре земель сельского поселения по категориям:

8.Основные технико-экономические показатели проекта генерального плана

| №п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | Расчетный срок (корректировка) | Расчетный срок (по проекту внесения изменений) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| I. Территории |  |  |  |  |  |
| Категория земель Верхнеобливского с.п. по целевому назначению |  |  |  |  |  |
|  | Территория сельского поселения, всего | га | 32174,0 | 32174,0 | 32174,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 30366,84 | 28476,79 | 28483,61 |
|  | Земли населенных пунктов | га | 979,45 | 973,05 | 964,38 |
|  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 25,71 | 39,16 | 41,01 |
|  | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | - | - | - |
|  | Земли лесного фонда | га | 710,0 | 2593 | 2593 |
|  | Земли водного фонда | га | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
|  | Земли запаса | га | - | - | - |
|  | Земли населенных пунктов - всего | га | 979,45 | 973,05 | 964,38 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | жилая зона | га | 416,67 | 654,93 | 654,93 |
|  | общественно-деловая зона | га | 16,55 | 23,52 | 23,52 |
|  | производственная и коммунально-складская зона | га | - | 6,2 | 6,2 |
|  | Рекреационная зона | га | 1,974 | 4,29 | 4,29 |
|  | Зона сельхозиспользования | га | - | - | - |
|  | Инженерно-транспортная зона | га | 16,417 | 25,879 | 25,879 |
|  | Зоны специального назначения | га | 1,97 | 2,59 | 2,59 |
|  | иные территориальные зоны | га | 525,875 | 262,041 | 245,001 |

В состав материалов по обоснованию генерального плана добавлен раздел 9:

9. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

| № п/п | Перечень земельных участков (частей земельных участков, земель не разграниченной государственной собственности) | Площадь, га | Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок по генеральному плану | Цель планируемого использования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | х. Андреев |  |  |  |  |
| 1.1. | Исключаемые земельные участки (части земельных участков, земель не разграниченной государственной собственности) |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Земли государственной собственности, расположенные с западной стороны населенного пункта, исключая весь массив до границы населенного пункта по проекту внесения изменений | 0,06 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | - |
| 2. | х. Новомарьевка |  |  |  |  |
| 2.1. | Исключаемые земельные участки (части земельных участков, земель не разграниченной государственной собственности) |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Северная часть земельного участка 61:38:0600003:756, ограниченная с южной стороны границей населенного пункта по генеральному плану, исключается, оставляя весь земельный участок за границей населенного пункта по проекту внесения изменений | 0,27 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | - |
| 2.2. | Включаемые земельные участки (части земельных участков, земель не разграниченной государственной собственности) |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Земли государственной собственности, расположенные с южной стороны населенного пункта в 75 м на север от границ ЗУ 61:38:0600003:995 (контур 2), включая весь массив до границы населенного пункта по проекту внесения изменений | 0,35 | Земли населенных пунктов | для улично-дорожной сети населенного пункта | - |
| 2.2.2. | Земли государственной собственности, расположенные с южной стороны населенного пункта в 85 м на юг от границ 61:38:0600003:88, включая весь массив до границы населенного пункта по проекту внесения изменений | 0,17 | Земли населенных пунктов | для улично-дорожной сети населенного пункта | - |
| 3. | х. Новониколаевский |  |  |  |  |
| 3.1. | Исключаемые земельные участки (части земельных участков, земель не разграниченной государственной собственности) |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Южная часть земельного участка 61:38:0600003:22, ограниченная с северной стороны границей населенного пункта по генеральному плану, исключается, оставляя весь земельный участок за границей населенного пункта по проекту внесения изменений | 0,07 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для производства сельскохозяйственной продукции | - |
| 3.1.2. | Южная часть земельного участка 61:38:0600003:168 (единое землепользование 61:38:0600003:169), ограниченная с северной стороны границей населенного пункта по генеральному плану, исключается, оставляя весь земельный участок за границей населенного пункта по проекту внесения изменений | 0,19 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | - |
| 3.1.3. | Северная часть земельного участка 61:38:0600003:947, ограниченная с южной стороны границей населенного пункта по генеральному плану, исключается, оставляя весь земельный участок за границей населенного пункта по проекту внесения изменений | 0,17 | Земли сельскохозяйственного назначения | для производства сельскохозяйственной продукции | - |
| 3.1.4. | Северная часть земельного участка 61:38:0600003:948, ограниченная с южной стороны границей населенного пункта по генеральному плану, исключается, оставляя весь земельный участок за границей населенного пункта по проекту внесения изменений | 0,11 | Земли сельскохозяйственного назначения | для производства сельскохозяйственной продукции | - |
| 3.2. | Включаемые земельные участки (части земельных участков, земель не разграниченной государственной собственности) |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Земельный участок 61:38:0600003:152 | 0,08 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание | - |
| 4. | х. Поляков |  |  |  |  |
| 4.1. | Включаемые земельные участки (части земельных участков, земель не разграниченной государственной собственности) |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Земли государственной собственности, расположенные с северной стороны населенного пункта в 140 м на юг от границ 61:38:0071201:2, включая весь массив до границы населенного пункта по проекту внесения изменений | 0,79 | Земли населенных пунктов | для улично-дорожной сети населенного пункта | - |
| 5. | х. Яново-Петровский |  |  |  |  |
| 5.1. | Включаемые земельные участки (части земельных участков, земель не разграниченной государственной собственности) |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Земли государственной собственности, расположенные с восточной стороны населенного пункта в 35 м на север от границ 61:38:0071301:30, включая весь массив до границы населенного пункта по проекту внесения изменений | 0,25 | Земли населенных пунктов | для улично-дорожной сети населенного пункта | - |
| 5.1.2. | Земли государственной собственности, расположенные с восточной стороны населенного пункта в 5 м на запад от границ 61:38:0600003:739, включая весь массив до границы населенного пункта по проекту внесения изменений | 0,35 | Земли населенных пунктов | для улично-дорожной сети населенного пункта | - |
| 6. | х. Гринев |  |  |  |  |
| 6.1. | Исключаемые земельные участки (части земельных участков, земель не разграниченной государственной собственности) |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Южная часть земельного участка 61:38:0600001:364, ограниченная с северной стороны границей населенного пункта по генеральному плану, исключается, оставляя весь земельный участок за границей населенного пункта по проекту внесения изменений | 0,12 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для производства сельскохозяйственной продукции | - |
| 6.1.2. | Западная часть земельного участка 61:38:0600001:1032, ограниченная с восточной стороны границей населенного пункта по генеральному плану, исключается, оставляя весь земельный участок за границей населенного пункта по проекту внесения изменений | 0,05 | Земли сельскохозяйственного назначения | Объекты дачного и садоводческого хозяйства | - |
| 6.1.3. | Северная часть земельного участка 61:38:0600001:591 (единое землепользование 61:38:0000000:85), ограниченная с южной стороны границей населенного пункта по генеральному плану, исключается, оставляя весь земельный участок за границей населенного пункта по проекту внесения изменений | 1,17 | Земли сельскохозяйственного назначения | Под автомобильными дорогами общего пользования (а/д ст.Тацинская (от а/д г.Волгоград - г.Каменск - Шахтинский) - ст.Милютинская | - |
| 6.1.4. | Западная часть земельного участка 61:38:0600001:371, ограниченная с восточной стороны границей населенного пункта по генеральному плану, исключается, оставляя весь земельный участок за границей населенного пункта по проекту внесения изменений | 0,7 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для производства сельскохозяйственной продукции | - |
| 6.1.5. | Западная часть земельного участка 61:38:0600001:242, ограниченная с восточной стороны границей населенного пункта по генеральному плану, исключается, оставляя весь земельный участок за границей населенного пункта по проекту внесения изменений | 0,4 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для производства сельскохозяйственной продукции | - |
| 7. | х. Калмыков |  |  |  |  |
| 7.1. | Исключаемые земельные участки (части земельных участков, земель не разграниченной государственной собственности) |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Западная часть земельного участка 61:38:0600001:352 ограниченная с восточной стороны границей населенного пункта по генеральному плану, исключается, оставляя весь земельный участок за границей населенного пункта по проекту внесения изменений | 1,09 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | - |
| 7.1.2. | Северная часть земельного участка 61:38:0600001:320, ограниченная с южной стороны границей населенного пункта по генеральному плану, исключается, оставляя весь земельный участок за границей населенного пункта по проекту внесения изменений | 0,37 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под автодорогой | - |
| 8. | х. Качалин |  |  |  |  |
| 8.1. | Включаемые земельные участки (части земельных участков, земель не разграниченной государственной собственности) |  |  |  |  |
| 8.1.1. | Восточная часть земельного участка 61:38:0070501:6, ограниченная с западной стороны границей населенного пункта по генеральному плану, исключается, оставляя весь земельный участок за границей населенного пункта по проекту внесения изменений | 0,07 | Земли населенных пунктов | Для жилой застройки | - |
| 8.1.2. | Земли государственной собственности, расположенные с восточной стороны населенного пункта в 25 м на восток от границ ЗУ 61:38:0070501:6, включая весь массив до границы населенного пункта по проекту внесения изменений | 0,09 | Земли населенных пунктов | для улично-дорожной сети населенного пункта | - |
| 9. | х. Краснокомиссаровка |  |  |  |  |
| 9.1. | Исключаемые земельные участки (части земельных участков, земель не разграниченной государственной собственности) |  |  |  |  |
| 9.1.1. | Центральная и южная часть земельного участка 61:38:0600001:648 (единое землепользование 61:38:0600001:641), ограниченные границей населенного пункта по генеральному плану, исключаются, оставляя весь земельный участок за границей населенного пункта по проекту внесения изменений | 1,35 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для производства сельскохозяйственной продукции | - |
| 10. | х. Лесной |  |  |  |  |
| 10.1. | Исключаемые земельные участки (части земельных участков, земель не разграниченной государственной собственности) |  |  |  |  |
| 10.1.1. | Южная часть земельного участка 61:38:0600001:592 (единое землепользование 61:38:0000000:85), ограниченная с северной стороны границей населенного пункта по генеральному плану, исключается, оставляя весь земельный участок за границей населенного пункта по проекту внесения изменений | 1,48 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под автомобильными дорогами общего пользования (а/д ст.Тацинская (от а/д г.Волгоград - г.Каменск - Шахтинский) - ст.Милютинская | - |
| 10.1.2. | Земли государственной собственности, расположенные с восточной стороны от границ ЗУ 61:38:0600001:592, исключая весь массив до границы населенного пункта по проекту внесения изменений | 2,1 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для производства сельскохозяйственной продукции | - |
| 11. | х. Малокачалин |  |  |  |  |
| 11.1. | Исключаемые земельные участки (части земельных участков, земель не разграниченной государственной собственности) |  |  |  |  |
| 11.1.1. | Южная часть земельного участка 61:38:0600001:627 (единое землепользование 61:38:0600001:625), ограниченная с северной стороны границей населенного пункта по генеральному плану, исключается, оставляя весь земельный участок за границей населенного пункта по проекту внесения изменений | 0,58 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для производства сельскохозяйственной продукции | - |
| 11.1.2. | Южная часть земельного участка 61:38:0600001:1029, ограниченная с северной стороны границей населенного пункта по генеральному плану, исключается, оставляя весь земельный участок за границей населенного пункта по проекту внесения изменений | 0,43 | Земли сельскохозяйственного назначения | Объекты животноводства для содержания и разведения сельскохозяйственных животных | - |
| 11.1.3. | Восточная часть земельного участка 61:38:0600001:626 (единое землепользование 61:38:0600001:625), ограниченная с западной стороны границей населенного пункта по генеральному плану, исключается, оставляя весь земельный участок за границей населенного пункта по проекту внесения изменений | 0,05 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для производства сельскохозяйственной продукции | - |
| 11.1.4. | Южная часть земельного участка 61:38:0600001:899, ограниченная с северной стороны границей населенного пункта по генеральному плану, исключается, оставляя весь земельный участок за границей населенного пункта по проекту внесения изменений | 0,06 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для производства сельскохозяйственной продукции | - |